附件

| 福建省2015年第五批16个省级挂牌督办环境问题及督办要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 企业名称 | 地址 | 存在问题 | 处理意见 |
| 1 | 晋江市五里工业区工业边角料露天焚烧点 | 晋江市五里工业区 | 五里工业区内田坑村与大山后村交界处约几百亩空地上长期焚烧垃圾和工业边角料。现场检查时，大量工业边角料正在焚烧，黑烟滚滚，恶臭味严重，空地上堆积大量己焚烧过的垃圾灰渣。 | 省级挂牌督办，责成泉州市环保局依法查处，晋江市政府限期整改。挂牌督办期限：2015年10月31日。 |
| 2 | 福建三宏再生资源科技有限公司 | 泉州经济开发区 | 1.未经环保审批擅自增加废塑料清洗工序。2.清洗废水沉淀池进水管上设带阀门控制的三通管道，废水可直接排往化粪池。3.造粒挤压拉丝过程产生的废气未有效收集处理，厂区恶臭味较重。 | 省级挂牌督办，责成泉州市环保局依法查处，责令限期整改。整改期限：2015年10月31日 |
| 3 | 鹏程实业有限公司 | 泉州石狮市 | 1.湿法车间废水收集池底部、回用水泵管道均设有三通，废水可直排雨水沟。2.含DMF废水收集罐和清水罐通过带阀门的管道连通，清水罐管道上设有通往冷却塔、揉纹车间和锅炉房的管道。3.含DMF废水收集罐底部设有三通管道连接带水泵软管，废水可直排雨水沟。4.精馏塔清洗废水收集池底部设有一根带活动阀门的管道直通雨水沟，池内废水存在溢流出地面的痕迹，地面残留水、精馏塔设施西侧雨水沟积水DMF浓度均严重超标。 | 省级挂牌督办，责成泉州市环保局依法查处，责令限期整改。整改期限：2015年10月31日 |
| 4 | 石狮龙祥制革有限公司 | 泉州石狮 | 1.塔顶水通过管道引到冷却塔收集池内。2.DMF废气喷淋塔底部设有3个活动阀门，喷淋废水可直排雨水沟。3.DMF回收装置旁的前后段雨水沟、雨水总排放口、湿法车间外雨水沟，冷却循环水收集池DMF浓度均严重超标。4.危废自2012年至今未转移，危废仓库内堆存大量DMF残渣。 | 省级挂牌督办，责成泉州市环保局依法查处,责令限期整改。挂牌期限：2015年10月31日。 |
| 5 | 泉州市南新漂染有限公司 | 泉州市丰泽区法石社区 | 企业废水总排口COD超标。 | 省级挂牌督办。责成泉州市环保局依法查处，责令企业限期整改。整改期限：2015年10月31日 |
| 6 | 福建兰峰制革有限公司 | 泉州晋江市五里工业区 | 1.企业DMF精馏塔废水收集池、锅炉房除尘水、塔顶水储罐底部均设有可移动软管。2.锅炉煤渣及除尘水沉淀池残渣露天堆放。3.部分生产废水排入锅炉房旁雨水沟内，雨水沟COD浓度、DMF浓度，总排放口氨氮浓度、DMF浓度均超标。 | 省级挂牌督办。责成泉州市环保局依法查处，责令企业限期整改。整改期限：2015年10月31日 |
| 7 | 福建隆上超纤有限公司 | 泉州晋江市金井镇 | 1.部分塔顶水引入冷却塔。2.锅炉使用塔顶水作为除尘水，煤渣及锅炉废水沉淀渣露天堆放，存在含DMF的渗虑废水外排隐患。3.含浸车间废水回收塔底部设有带阀门的管道，废水可直排雨水沟。4.树脂桶、包装废塑料未按危废管理。 | 省级挂牌督办。责成泉州市环保局依法查处，责令企业限期整改。整改期限：2015年10月31日 |
| 8 | 晋江市源鸿纸业有限公司 | 泉州晋江市磁灶镇 | 1.复卷车间冷却废水、锅炉除尘废水直接排放，COD浓度、氨氮浓度严重超标；部分生产废水未经处理直接排往厂界外农田沟，COD浓度严重超标；打浆残渣渗滤液未有效收集，部分漫流进入外环境；废水收集池抽水泵损坏，跑、冒、滴、漏严重。2.废水处理设施压滤污泥和筛选残渣露天堆放。3.环境应急事故池存有大量生产废水，无法起到应急作用。 | 省级挂牌督办。责成泉州市环保局依法查处，责令企业限期整改。整改期限：2015年10月31日 |
| 9 | 南安市瑞发纸业有限公司 | 泉州南安市石井镇 | 1.厂内多处设置移动软管，涉嫌偷排。废水终沉池下部设有可移动的自来水管道，存在废水稀释的可能；未经处理的回用水收集池设有软管，废水可直排外环境；气浮池处理后的废水收集池底部设有带潜水泵的可移动软管，存在废水未经后续处理直接排放可能。2.锅炉烟尘经布袋除尘器部分积灰从锅炉车间围墙底部缺口外排。3.生产原料废纸、打浆废渣等露天堆放，打浆废渣的渗滤液在厂区内漫流。 | 省级挂牌督办。责成泉州市环保局依法查处，责令企业限期整改。整改期限：2015年10月31日 |
| 10 | 晋江鸿裕涂层织物有限公司 | 泉州晋江市安海镇桐林村 | 1.湿法车间废水排入收集池管道存在三通，废水可直排雨水沟；部分塔顶水用作冷却用水，冷却塔与消防管连接，存在废水通过消防管道排入雨水沟的可能；湿法和干法废气喷淋塔底部均存在三通阀门，废水可直排雨水沟。2.企业污水处理设施总排口DMF浓度、篮球场旁厂区雨水排放口DMF浓度和大门口左侧公共雨水管检查井DMF浓度均严重超标；3.企业干法生产线操作室没有全密闭，产生的DMF废气无组织排放。 | 省级挂牌督办。责成泉州市环保局依法立案查处，责令企业限期整改。挂牌督办期限：2015年10月31日。 |
| 11 | 福建信诚合成纤维有限公司 | 泉州晋江市龙湖镇 | 1.未经环评审批超规模建设一条湿法生产线。2.废水贮罐、塔顶水贮罐、采用塔顶水作冷却水的冷却塔、精馏塔洗塔废水收集池、湿法和干法生产线DMF喷淋塔底部、锅炉除尘水等均设有三通管道或可移动软管，含DMF废水可直接排入雨水沟。3.精馏塔洗塔废水收集池旁雨水沟、大门口外厂区雨水总排口、集团公司废水处理设施总排口等DMF浓度均严重超标；3.湿法生产线没有采取全密闭措施，车间内恶臭味较重。4.企业大量原料桶露天堆放，没有“三防”措施；企业自2013年1月至今危废没有转移处置；精馏塔区域没有设立围堰。 | 省级挂牌督办。责成泉州市环保局依法立案查处，责令企业限期整改。挂牌督办期限：2015年10月31日。 |
| 12 | 晋江市永明涂层织物有限公司 | 泉州晋江市陈埭镇 | 1.采用塔顶水作冷却水的冷却塔与消防管连接，存在废水通过消防管道排入雨水沟的可能；塔顶水收集池和冷却塔水池底部存在裂缝，废水从池底部渗漏进入雨水沟，通过地下公共雨水管道排入厂区大门口小溪；精馏塔洗塔废水收集沟与雨水沟连通，洗塔废水可直接排入雨水沟；湿法和干法喷淋塔底部均设有三通阀门，废水可直排雨水沟。2.企业污水处理设施总排口、精馏塔旁雨水沟、厂区后门雨水沟总排口、厂区大门口公共雨水管排放口等DMF浓度均严重超标。 | 省级挂牌督办。责成泉州市环保局依法立案查处，责令企业限期整改。挂牌督办期限：2015年10月31日。 |
| 13 | 南安市上山村上山塑料厂 | 泉州南安市 | 1.未经环评审批擅自建成投产。2.塑料清洗废水收集至车间外废水收集池后，通过暗管外排至厂界外雨水沟，暗管排放口COD浓度严重超标。3.现场检查时锅炉冒黑烟。 | 省级挂牌督办。责成泉州市环保局依法立案查处，责令企业限期整改。挂牌期限：2015年10月31日。 |
| 14 | 南安市周厝村饴糖加工厂 | 泉州南安市 | 1.企业未经环评审批擅自建成投产。2.现场检查时锅炉冒黑烟。 | 省级挂牌督办。责成泉州市环保局依法立案查处，责令企业限期整改。挂牌期限：2015年10月31日。 |
| 15 | 泉州万华世旺超纤有限责任公司 | 泉州惠安县 螺阳镇 | 1.塔顶水储罐废水可经雨水切换阀进入雨水沟；干法车间废气喷淋塔底部设有三通阀门，废水可直排雨水沟；厂区雨水总排放口DMF浓度严重超标。2.两条湿法生产线废气、配料车间废气未经处理直接排放；二甲胺未按规定处置直接排入除尘水池；锅炉脱硫除尘水经PH试纸现场测试呈酸性，脱硫效果较差。3.企业实际危废产生量（5吨/年）与环评测算量（50吨/年）相差较大。 | 省级挂牌督办。责成泉州市环保局依法查处，责令限期整改。挂牌期限：2015年10月31日。 |
| 16 | 福建永春建侨电池有限公司榜德分公司 | 泉州永春县 桃城镇 | 1.铅尘喷淋塔循环水箱注水管连通至旁边公厕，存在外排隐患。2.铅尘喷淋塔循环水箱排水采用软管连接至车间旁雨水沟中PVC排污管，未采用固定管道。3.含铅废旧手套等危废未规范收集。4.雨污分流不到位，充电车间外西侧雨水沟积水总铅超标。 | 省级挂牌督办。责成泉州市环保局依法查处，责令限期整改。挂牌期限：2015年10月31日。 |