附件

福建省2014年第八批省级挂牌督办环境问题及督办要求

| 序号 | 地区 | 企业名称 | 地址 | 存在问题 | 处理建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龙岩 漳平市 | 福建漳平金鑫硫酸化工有限公司 | 芦芝乡龙坑口路33号 | 1.酸性废水收集池旁和酸性废水抽水泵处各有一根三通管，涉嫌私设排污口，现场打开阀门后，酸性废水可排入雨水沟，酸性废水抽水泵处地面积有较多酸性废水。 2.生产装置区酸性废气无组织排放严重。 3.正门地磅旁两侧雨水沟水呈酸性，并直接外排。 4.经采样监测，该厂酸性废水抽水泵处积留的酸性废水总铅浓度为2.6mg/L、总砷浓度为0.938mg/L，分别超标1.6倍和0.4倍，正门地磅旁雨水沟酸性水总铅浓度为2.78mg/L，超标1.78倍。 | 责成龙岩市环保局依法立案查处。挂牌期限：2015年3月31日。 |
| 2 | 龙岩 漳平市 | 漳平市东山竹器加工厂 | 东环路原金狮养殖园内 | 1.违反环评要求设置1台简易烘烤炉，并使用竹制品边角料作为燃料。 2.简易烘烤炉废气通过烟囱直排，现场检查时冒黑烟。 | 责成龙岩市环保局依法立案查处。挂牌期限：2015年3月31日。 |
| 3 | 龙岩 漳平市 | 福建省漳平市正昌化工有限公司 | 芦芝乡 | 燃煤锅炉配套水浴除尘设施运行不正常，现场检查时烟囱冒黑烟。 | 责成龙岩市环保局依法立案查处。挂牌期限：2015年3月31日。 |
| 4 | 龙岩 漳平市 | 华寮村电子废物冶炼点 | 沿208省道从华寮村往涵梅村方向，距华寮村渡口约2公里右转进山。 | 该冶炼点虽然已被当地政府取缔，但现场检查时被捣毁的生产设备已修复，地面堆存大量生产原料，随时可以恢复生产。 | 责成龙岩市环保局进一步调查取证，如符合“两高”环保司法解释，依法移送公安部门处理。挂牌期限：2015年3月31日。 |
| 5 | 龙岩 漳平市 | 漳平市三川工贸有限公司 | 漳平市桂林高明新村附近 | 1.锅炉烟囱冒黑烟现象严重。2.锅炉沉淀池上游有管道直通外部排污沟，墙边私设外排口，可将废水外排。 | 责成龙岩市环保局依法立案查处。挂牌期限：2015年3月31日。 |
| 6 | 龙岩 新罗区 | 无名选矿点 | 大池珍黄美村九曲岭，距九曲岭岔路口往铭祥公司方向约750m处 | 企业无环保治理设施，重力选矿冲洗废水直接排入黄潭溪支流，选矿废渣露天堆放在黄潭溪支流旁边。 | 责成龙岩市环保局依法立案查处，并提请属地政府依法取缔。挂牌期限：2015年3月31日。 |
| 7 | 龙岩 新罗区 | 无名选矿厂 | 龙岩市禾坑林业采育场内（九曲岭） | 1.企业地面未做防渗处理，地面废渣、废水、冲洗水直接经雨水沟排入河道。 2.经采样监测，该厂地面积水和雨水沟排水总铅分别为88.0mg/L、2.96mg/L，超标。 | 责成龙岩市环保局进一步调查取证，如符合“两高”环保司法解释，依法移送公安部门处理，并提请属地政府依法取缔。挂牌期限：2015年3月31日。 |
| 8 | 龙岩 新罗区 | 龙岩市正昇非金属材料有限公司 | 新罗区铁山镇平林村津头 | 1.项目环评于2010年1月8日经龙岩市环保局批复,至今未完成竣工环保验收。 2.生产车间除下料、除渣工序有氨气回收设备外,其余生产装置无氨气收集系统，氨气无组织排放严重。 3.经采样监测，危险废物储存间旁蓄水池总锌浓度3mg/l,煤气发生炉旁雨水沟总锌浓度3mg/l,均超标。 | 责成龙岩市环保局依法立案查处。挂牌期限：2015年3月31日。 |
| 9 | 龙岩 新罗区 | 龙岩强龙金属纤维有限公司 | 龙岩市经济开发区(东肖)黄邦路 | 1.未办理环保手续,擅自建设3套电镀生产设备,没有配套电镀废水处理设施。 2.电镀车间的地面设有2条水槽与车间外雨水沟相通,地面清洗废水可经地面水槽通过雨水沟排入外环境，经采样监测，电镀车间地面水槽内积水总铜浓度24mg/L、PH值5.84，超标。 | 责成龙岩市环保局依法立案查处。挂牌期限：2015年3月31日。 |
| 10 | 龙岩 新罗区 | 龙岩市海欣电镀有限公司 | 新罗区铁山镇隔口村 | 1.镀锌车间外墙边含铬废水抽水泵及输送管上各有一处带阀外排口，涉嫌私设排放口。边沟总锌、六价铬浓度分别为6.68mg/L、0.167mg/L，总排口总锌、六价铬浓度分别为4.40mg/L、0.245mg/L，均超标。 2.车间没有配套酸雾等废气治理设施，生产区气味刺鼻。 3.废水在线监控设施长期不能正常运行。 | 责成龙岩市环保局依法立案查处。挂牌期限：2015年3月31日。 |
| 11 | 龙岩 新罗区 | 龙岩鑫大工贸有限公司 | 新罗区铁山镇隔口村 | 1.废水在线监控设施长期不能正常运行。 2.酸洗废水、雨水可经明沟溢流进入新建污水处理设施边沟，该边沟设有阀门，可直接排往外环境。3.未经环保部门审批擅自新建镀锡生产线（尚未投产）。 4.雨污分流分治不到位，雨水、含铬废水、镀锌废水均能汇入新建污水处理设施的收集沟内。 5.车间没有配套酸雾等废气处理设施，生产区域气味刺鼻。 | 责成龙岩市环保局依法立案查处。挂牌期限：2015年3月31日。 |
| 12 | 龙岩 连城县 | 福建省莲龙纸业股份有限公司 | 龙岩市连城县姑田镇下堡村腰阙 | 1.超过试生产期限未办理竣工环保验收手续。 2.企业在锅炉房旁的生产废水收集管检查井设有溢流口，现场检查时，检查井内废水管道采用提拉式沙袋临时封堵，大量生产废水通过检查井顶端溢流口直接进入雨水沟，从污水处理站旁雨水沟排放口排入外环境，经采样监测，COD浓度达3270mg/L，严重超标。 3.企业污水处理设施总排口COD值294mg/L，超标排放。 4.废水处理设施总排口COD和流量计在线监控设备己损坏；企业采用河水作为生产用水，未安装计量装置。 | 责成龙岩市环保局依法立案查处。挂牌期限：2015年3月31日。 |
| 13 | 龙岩 连城县 | 连城县泰鑫金属材料有限责任公司 | 龙岩市连城县庙前镇水北村 | 1.矿热炉出铁口流槽未安装集气设施，出铁水时烟气无组织排放。 2.冷却水未按环评要求全部循环使用，部分通过循环水池旁排洪渠排入外环境。 3.厂区雨污分流不到位，部分地面冲洗废水、产品冷却水直接通过雨水沟外排，大门口旁雨水沟外排口总锰浓度2.95mg/L，超标。矿热炉渣露天堆放，无“三防”措施，炉渣堆放场所地面未硬化，存有大量积水，积水处总锰浓度8.8mg/L。 | 责成龙岩市环保局依法立案查处。挂牌期限：2015年3月31日。 |
| 14 | 龙岩 长汀县 | 福建省长汀县松洋电子有限公司 | 龙岩市长汀县工贸新城大山地 | 1.企业超过试生产期限未通过竣工环保验收。 2.电镀废水分流分治不到位，综合池总铬浓度39.4mg/L、总镍浓度8.10mg/L；废水处理设施总排口PH值9.34、总镍浓度1.23mg/L、总铜浓度4.85mg/L,超标；电镀车间旁雨水沟总铬浓度1.72mg/L、六价铬浓度1.65mg/L、总镍浓度0.56mg/L、总铜浓度1.08mg/L，超标。 3.企业共建设4个镀铬槽，其中一个镀铬槽未配套废气收集处理设施，另外三个镀铬槽己配套建设废气收集处理设施，但引风机己损坏，电镀铬酸雾未经处理无组织排放，车间内铬酸味较重。 4.企业投产至今污泥等危废未转移处置。 | 责成龙岩市环保局进一步调查取证，如符合“两高”司法解释，依法移送公安部门查处。挂牌期限：2015年3月31日。 |
| 15 | 龙岩 武平县 | 福建省武平县三鑫矿业开发有限公司 | 龙岩市武平县中堡镇悦洋村 | 1.回用车间矿洞水部分通过浮选机旁溢流口、尾渣沉渣池溢流口流入雨水沟，经采样监测，COD浓度129mg/L，超标。 2.未按照环评要求尾矿库沉淀池废水全部回用。沉淀池回用管设有三通阀门，可将废水外排；沉淀池底部设有阀门，大量含底泥废水外排。 | 责成龙岩市环保局依法立案查处。挂牌期限：2015年3月31日。 |
| 16 | 福州 闽侯县 | 闽侯县东德木业有限公司 | 闽侯县荆溪镇港头 | 废气治理设施运行不正常，锅炉烟囱冒黑烟。 | 责成福州市环保局依法立案查处。挂牌期限：2015年3月31日。 |
| 17 | 宁德 霞浦县 | 福建伟邦聚合材料有限公司 | 宁德市 | 1.湿法配料车间废气未收集处理；干法配料车间废气收集处理不完全。 2导热油炉烟尘和二氧化硫在线监测数据部分时段超标。 3.经采样监测，厂区雨水总排口DMF浓度为493mg/L、COD浓度为466mg/L，严重超标。 | 责成宁德市环保局依法立案查处。挂牌期限：2015年3月31日。 |
| 18 | 三明 大田县 | 三明市大田县泰鑫矿业有限公司 | 三明市大田县 | 尾矿库外排废水总锰浓度为32.9mg/L，超标。 | 责成三明市环保局依法立案查处。挂牌期限：2015年3月31日。 |
| 19 | 三明 永安市 | 永安市英杰矿业发展有限公司 | 三明市永安市 | 1.选矿废水未经处理，通过收集池一根暗管排入选矿厂旁边小溪，经采样监测，排放废水中总铅浓度9.45mg/L，悬浮物浓度值为910mg/L，超标。 2.在距选矿厂约300米处河边，有大量选矿尾渣露天堆放。 | 省环保厅依法查处。挂牌期限：2015年3月31日。 |
| 20 | 漳州 漳浦县 | 漳州市漳浦县阳光皮革厂 | 漳州市漳浦县 | 1.废水分流分治不到位。大量综合废水排入含铬废水处理设施；污水处理设施管道布设混乱，多条排污管道设有三通阀门，通过切换控制，含铬废水可排入综合废水处理设施；综合废水经简单沉淀后可直接排入城市污水管网，也可混入含铬废水处理设施。 2.在线监控设施管理不到位。废水处理设施总排口在线监测采样探头使用软管未固定；现场检查时总排口有少量废水外排但未实时监测，总铬处理设施出水未安装在线监测设备；经调阅在线监测历史数据，COD浓度存在超标现象。 3.危险废物处置不到位。危废台账不规范、有缺漏。4.经采样监测，废水处理设施总排口COD 浓度为260mg/l、超标。 | 责成漳州市环保局依法立案查处。挂牌期限：2015年3月31日。 |
| 21 | 漳州 龙海市 | 龙海市玺德和桥赢粉煤灰公司 | 漳州龙海市 | 1.企业于2012年1月投产，至今未办理环评审批手续。 2.厂区地面有明显积尘，未采取洒水等防尘措施，扬尘污染严重。 3.厂区无防扬散、防流失措施，雨天时地面粉尘可直接冲刷排入海域。 | 责成漳州市环保局依法立案查处。挂牌期限：2015年3月31日。 |
| 22 | 漳州 南靖县 | 南靖县9家造纸企业 | 南靖县 | 1.违反环评制度。信豪再生纸、鑫福纸业、林星纸业、山城顺发纸厂、银湖纸制品、恒华纸制品6家企业生产规模发生重大变化，未重新补办环评审批手续；欣达纸品、山城顺发纸厂、林星纸业、鑫福纸业、银湖纸制品、恒华纸制品等6家企业采用化学沤浆制浆；国元纸业批大建小。 2.环保治理设施运行不正常。信豪再生纸、欣达纸品、鑫福纸业等3家企业外排废水超标。 3.采用化学沤竹制浆工艺的6家企业，虽都和危废处置单位签订协议，但实际上沤浆黑液（属危废）未规范处置，大量黑液去向不明。 4.欣达纸品沤浆池和碱液循环泵跑冒滴漏的高浓废水未有效收集，从地面渗漏外流，抄纸车间真空泵滴漏废水进入车间雨水沟外排；信豪再生纸和国元纸业厂区脏乱差，废纸渣等固废随意露天堆放；山城顺发纸厂、银湖纸制品部分生产废水通过雨水沟排入污水处理设施；林星纸业废水收集池底部连接有一条设有阀门直通外环境的管道。 5.欣达纸品自动在线监控设施今年8月损坏至今未修复；山城顺发纸厂污水处理设施气浮装置损坏、生化池挂膜脱落均没有修复，调阅今年的在线监控历史数据多次严重超标。 6.9家企业大部分采用河水作为生产用水，没有安装计量装置，无法核算全厂水平衡，不同程度存在环保档案管理、环保设施运行台账不规范的问题。 | 责成漳州市环保局对造纸企业存在环境违法问题依法立案查处，责令限期整改。对6家化学沤浆企业产生的黑液去向作进一步调查取证，如符合“两高”司法解释规定涉嫌环境污染犯罪的，坚决移送司法机关侦办。挂牌期限：2015年3月31日。 |
| 23 | 泉州 南安市 | 南安市成进工程机械有限公司 | 泉州南安市 | 2006年通过南安市环保局环评审批，未按环评要求配套建设相关环保设施，至今未办理环保竣工验收手续。 | 责成泉州市环保局依法立案查处。挂牌期限：2015年3月31日。 |
| 24 | 泉州 南安市 | 泉州南安官桥呈祥五金配件加工厂 | 泉州南安官桥镇内厝村梧茂自然村 | 1.废水处理设施长时间未运行，电泳工段边废水收集池设有水泵和软管，软管出口处水沟中废水总磷浓度超标，涉嫌偷排废水。 2.酸雾等废气处理设施运行不正常，生产车间废气无组织排放较重。 | 责成泉州市环保局依法立案查处。挂牌期限：2015年3月31日。 |
| 25 | 泉州 晋江市 | 晋江市东石镇4家非法电泳企业 | 晋江市东石镇 | 许昔锭电泳加工点、弘巍五金加工有限公司、蔡建立电泳加工点、蔡聪勤电泳加工点4家电泳企业均未办理环评审批手续，未配套任何污染治理设施，许昔锭电泳加工点已停产，但设备未拆除，其余3家企业仍在违法生产。 | 责成泉州市环保局提请政府依法取缔。挂牌期限：2015年3月31日。 |